ICS

T/CCAATB

中国民用机场协会团体标准

T/CCAATB ××××—××××

民用机场胶轮旅客捷运系统建设规范

Code for the construction of the automated people mover systems at civil airports

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中国民用机场协会  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　总体要求	4

5　线路	5

6　车辆	6

7　限界	8

8　轨道工程	9

9　车站建筑与结构工程	10

10　环保和节能	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国民用机场协会提出。

本文件由中国民用机场协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

民用机场胶轮旅客捷运系统建设规范

- 范围

本文件提供了胶轮旅客捷运系统的建设规范，可以作为国内机场胶轮旅客捷运系统项目建议书、可行性研究报告编制、评估和审批的参考依据，也可以作为审查工程项目初步设计、监督检查整个建设过程、建设标准和项目后评价的参考。

本文件适用于旅客胶轮捷运系统的建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4501 载重汽车轮胎性能室内试验方法

GB/T 5599 机车车辆动力学性能评定及试验鉴定规范

GB/T 6327 载重汽车轮胎强度试验方法

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 24338.4 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备

GB/T 25119 轨道交通 机车车辆电子装置

GB 50157 地铁设计规范

GB 50490 城市轨道交通技术规范

CJJ/T 277 自动导向轨道交通设计标准

MH/T 5002 民用机场总体规划规范

IB-CA-2019-01 民用机场空侧旅客捷运系统（钢轮钢轨制式）建设指南（试行）

ISO 2631-1 人体处于全身震动评估 第1部分：一般要求（Evaluation of human exposure to whole - body vibration Part 1：General requirements）

ISO 3095 声学 轨道交通 轨道车辆发出的噪音测量（Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles）

ISO 3381 铁路应用设施 声学 有轨车辆内的噪声测量（Railway applications – Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles）

ASCE 21 自动旅客捷运系统标准（Automated People Mover Standards）

EN 62290 轨道交通 城市指导运输管理和命令/控制系统（Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems）

T/CCAATB 0007-2020 民用机场旅客服务质量

- 术语与定义

GB 50157—2013、CJJ/T 277-2018、IB-CA-2019-01、ASCE 21界定的以及下列术语和定义适用于本文件，为便于使用，本文件重复列出了部分术语。

- 机场胶轮旅客捷运系统 airport automated people mover system

按机场运行需求在机场陆侧、航站楼提供旅客运输服务，采用全自动运行的胶轮车辆，具有独立路权的自动化交通系统。

[来源：MH/T5002-2020，2.1.25，有修改]

- 空侧 airside

一般出现在机场控制区，空侧指飞行器区域，机场内旅客和其他公众不能自由进入的地区。

[来源：IB-CA-2019-01，2.1.10]

- 陆侧landside

机场内旅客和其他人员可以自由进入的地区。对候机建筑物而言，通常以登机旅客的安全检查口为界。

[来源：IB-CA-2019-01，2.1.11]

- 高峰时段 super peak time

旅客的到发受航班计划影响，旅客分解的量会跟随机场各楼的旅客分配、航班计划安排等因素动态调整，用高峰小时旅客量往往不能完整体现机场旅客需求。高峰需求量需要考虑比1h更少的时间单位内所产生的客流，高峰时段的选取应根据机场航班到发特征不同而不同，具体时间段（小时、半小时、20min） 的选择需要具体分析后确定。

[来源：IB-CA-2019-01，2.2.4]

- 车辆限界 vehicle gauge

车辆在平直线上正常运行状态下所形成的最大动态包络线，用以控制车辆制造，以及制定站台和站台门的定位尺寸。

[来源：GB 50157-2013，2.0.8]

- 设备限界 equipment gauge

车辆在走行轮爆胎、空簧故障、导向轮剥离等单一故障运行状态下所形成的最大动态包络线，用以限制行车区的设备安装。

[来源：GB 50157-2013，2.0.9，有修改]

- 建筑限界 construction gauge

在设备限界基础上，满足设备和管线安装尺寸后的最小有效断面。

[来源：GB 50157-2013，2.0.10]

- 车辆 vehicle

在线路上可编入列车运行的单节车。

[来源：IB-CA-2019-01，2.3.9]

- 列车train

若干列车单元连挂而成的车列。

[来源：IB-CA-2019-01，2.3.11]

- 运行道 running plinth

承载列车荷载并将其传递到下部支承结构的轨道结构。

[来源：CJJ/T 277-2018，2.0.6]

- 导向轨 guide rail

引导车辆走行方向，提供车辆导向力的轨道结构。

[来源：CJJ/T 277-2018，2.2.4，有修改]

- 枢轴式道岔 pivot switch

通过旋转活动端使道岔导向轨与道岔前线路衔接，实现两个方向转换的一种道岔形式。

[来源：CJJ/T 277-2018，2.0.10]

- 转盘式道岔 turntable switch

通过一定角度的旋转，使道岔导向轨与相邻线路衔接的一种道岔形式。

[来源：CJJ/T 277-2018，2.0.11，有修改]

- 超高 superelevation/cant

曲线段线路内外走形面的高差。

[来源：IB-CA-2019-01，2.4.4，有修改]

- 轨面 top of running surface

两侧走行轮中心线处的运行道顶面连线。

[来源：IB-CA-2019-01，2.4.5，有修改]

- 接触轨 contact rail system

敷设在车底中央、导向梁上方的通过受流器为电动车辆授给电能的导电轨系统，由导电轨、接地轨、绝缘支架或绝缘子、绝缘防护罩、辅件等组成。

[来源：IB-CA-2019-01，2.5.5，有修改]

- 全自动运行系统 automatic vehicle control system

实现列车全自动监控、安全防护和运行控制。

[来源：IB-CA-2019-01，2.5.17]

- 总体要求

  - 捷运系统的规划和设计，应与航站楼规划相协调，并满足MH/T5002的要求。

  - 捷运系统工程项目建设，宜与机场航站区、飞行区工程项目建设同步开展，并根据发展需要，做好工程预留。

  - 捷运系统设计年限应与航站楼总体规划一致，可分为初期、近期和远期，分别为通车后第3/10/25年。

  - 应因地制宜选择合理的敷设方式，可采用高架、地下、地面等敷设方式。

  - 捷运系统应采用全封闭路权，并设置必要的围蔽或安防措施，系统宜具备全自动运行功能。

  - 高架线和地面线，应根据机场总体规划条件，与航站楼、停机坪、内部道路及其绿化隔离带布局相协调。线路与建筑物的距离，应结合行车安全、防灾、环境保护、景观等要求综合确定。

  - 捷运系统的服务质量应满足T/CCAATB 0007的要求，按3~4人/㎡车厢定员设计运输能力，系统最大运行间隔不宜大于5min，系统设计能力应满足行车密度不小于30对/h。

  - 捷运系统运行环境若为敞开式区间或站厅，则应考虑采取限速或隔音降噪等措施，不得影响航站楼候机环境。返流乘客及往返工作人员的交通应由航站楼设计统筹考虑，捷运系统应做好协调匹配。

  - 捷运系统车辆类型，应选择满足使用需求、技术安全可靠、舒适、经济且运营维护有保障的制式及类型，同时宜充分考虑运营维护的社会化、市场化环境。

  - 捷运系统车辆编组的选择，可根据不同客流年限或时间段，选择不同的编组方案。宜采用小编组、高密度的运营方案，通过编组的灵活设计实现运输经济性和高效服务。

  - 车辆限界计算应考虑车辆在平直线上，以最高运行速度（区间80 km/h，车站站台范围45 km/h）运行，并考虑10％的瞬时超速。

  - 轨道结构全线部件型式宜统一。轨道零部件宜采用通用部件，有利于少维修、标准化、系列化，在满足轨道功能前提下，结构应简单，便于养护维修。

  - 捷运的主体结构工程，以及因结构损坏或大修对捷运运营安全有严重影响的其它结构工程设计使用年限不应低于100年，钢结构构件的设计使用年限不应低于30年。

  - 地下线运行道混凝土强度等级不应低于C35；高架线和地面线不应低于C40。

  - 捷运系统的通信系统宜与机场通信系统统筹设计，如有必要，可单独建设应急通信系统。

  - 捷运系统车站设于航站楼内时，车站与航站楼的消防界面划分，宜以站台门为界。捷运系统车站主体与航站楼脱开时，宜在捷运系统车站设置独立的消防及监控系统，并与航站楼消防系统联动。

  - 捷运系统的信号、供电、站台门等机电系统宜集约集成化设计，可采用控制中心级、现场级两级控制模式，一般情况下不再设车站级控制。

  - 车辆基地规模应结合项目需求和维保模式综合考虑，车辆和设施设备大修宜委托专业承包商承担，减少机场捷运系统的专业化设备和人员配置，优化车辆基地建设规模。

  - 捷运系统疏散方案应与航站楼设计统筹、协调，捷运系统运行区间应设置疏散平台或通道，疏散平台或通道应连续、无障碍，满足安全疏散需要。

  - 捷运系统的规划设计、建设、运营等尚应满足IB-CA-2019-01中第3~5节,第8~10节的相关规定。

- 线路

  - 车站配线设置应满足运营需求，考虑故障模式下的运营灵活性、客流不确定性、应急救援、防灾安全等因素。

  - 线路平面圆曲线半径应根据路段设计速度、工程条件、地形地物以及减小维修等因素，因地制宜，合理确定。最小曲线半径不应小于表1的规定。

  - 车站站台宜设在直线上。困难条件下设于曲线上时，平面曲线半径不应小于表1的规定。

- 圆曲线最小曲线半径（m）

| 线路 | 一般地段 | 困难地段 |
| --- | --- | --- |
| 正线 | 100 | 50 |
| 车站 | 直线 | 600 |
| 出入线、联络线 | 80 | 50 |
| 车场线 | 22 |  |

  - 正线及配线的圆曲线最小长度，一般情况下不应小于15 m；在困难情况下，不得小于一节车辆轴距。

  - 正线线路平面圆曲线与直线之间应根据曲线半径、路段设计速度及曲线超高设置等因素设置三次抛物线形的缓和曲线。

  - 采用最高运行速度时线路平面最小半径Rmin按下式计算确定：

Ta=n22+1000×R2−a22+m222−1000×R−m2	(1)

式中：

- Vmax	——最高设计运行速度，m/s；

- Se	——设计超高（%，无量纲）；

- as	——未被平衡离心加速度，m/s2；

- g	——重力加速度，m/s2。

  - 正线区段列车以最大设计速度通过曲线时，未被平衡离心加速度不宜大于0.5 m/s2，最大不应大于0.65 m/s2，非载客区段列车以最大设计速度通过曲线时，未被平衡离心加速度不应大于1.0 m/s2。

  - 正线线路平面圆曲线与直线之间应根据曲线半径、路段设计速度及曲线超高设置等因素设置三次抛物线型的缓和曲线，其长度可按附表A选用。

  - 正线线路最大坡度不宜大于60‰，出入线、车场线最大坡度不应大于100‰。

  - 地面站、高架站宜设在平坡上。地下站可根据车站及相邻区间排水要求确定是否设置坡度。当车站范围需设置纵坡时，应设置在坡度不大于3‰单一坡道上，且竖曲线不得侵入车站站台有效长度内。

- 车辆

  - 环境条件

    - 正常工作海拔不超过1 400 m。

    - 环境温度在-25℃～45℃之间。允许在不低于-40℃的环境下存放。

    - 最湿月月平均最大相对湿度不大于90％(该月月平均最低温度为25℃)。

    - 车辆应能承受风、沙、雨、雪的侵袭及车辆清洗时清洗剂的作用。

    - 车辆应适应地下、地面和高架线路上的运营。

    - 车辆应能承受空气中的盐雾、酸雨、灰尘及碳、铜、臭氧、硫化物、氧化物等化学物质的侵蚀；应能预防虫蛀，防止啮齿类动物的侵害；应能防止霉变。

    - 因各城市所处地区不同而存在气候条件的差异，可在合同中另外规定使用环境条件。

  - 线路条件

    - 运行道中心距为2 050 mm。

    - 最小平面曲线半径不小于22 m。

    - 最小竖曲线半径110 m。

    - 最大坡度：一般地段最大坡度不宜大于60‰，困难地段不应大于100‰。

  - 供电条件

    - 接触轨—受流器受电。

    - 额定供电压：750 V DC（波动范围525 V DC ~ 900 V DC），供电轨由+375 V、-375 V及专用接地轨组成。

  - 车辆设计应满足机场空防对车厢隔离的要求。

  - 车辆内可设少量座席供特殊旅客使用，其余皆考虑站席。

  - 车辆使用寿命不低于30年。车辆应确保在寿命周期内正常运行时的行车安全和人身安全；同时应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆救助的条件。

  - 车辆运行应采用全自动运行模式、降级运行模式和手动操作模式。车辆及其子系统的功能和设计应满足EN 62290中关于GOA 4的相关要求。

  - 车辆及其内部设施应使用不燃材料或无卤、低烟的阻燃材料。

  - 电传动系统应能充分利用轮轨粘着条件并能按车辆载重量自动调整牵引力或电制动力的大小，应具有反应灵敏的防空转、防滑行和防冲动控制功能。转向架应充分考虑影响车辆安全运行的各种不利因素，以及线路最恶劣的线路条件，确保车辆的运行安全和稳定性。

  - 车辆类型应根据线路的预测客流量、环境条件、线路条件、运输能力等因素综合比选确定。主要技术规格参考表2的规定：

- 车辆主要技术规格

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆长度（车钩连接面之间）/mm | 约13 000 |
| 2 | 车辆宽度/mm | ≤2 850 |
| 3 | 车辆高度/mm | ≤3 600 |
| 4 | 车内净高 /mm | ≥2 100 |
| 5 | 地板面高（空载）/mm | ≤1 110 |
| 6 | 轴重 /t | ≤14 |
| 7 | 轴距/mm | ≤7 580 |
| 8 | 车轮中心距 /mm | 2 050 |
| 9 | 每辆车侧门/对 | 2 |
| 10 | 车钩高度/mm | 805 |
| 11 | 轮胎型号 | 445/65 R22.5 |

  - 车轮宜采用铝制轮毂，轮胎内应配置防爆支撑体。轮胎的性能应符合GB/T 4501标准的规定，强度应符合GB/T 6327标准的规定。

  - 车辆最高运行速度不大于80 km/h，构造速度应有10%裕量。

  - 列车在干燥、清洁的平直运行道上，在额定载荷（AW2）、额定网压条件下，如无特殊要求，起动平均加速度为：

- 列车从0 km/h加速到36 km/h，不低于1.0 m/s2；

- 列车从0 km/h加速到80 km/h，不低于0.6 m/s2。

  - 列车在干燥、清洁的平直运行道上，在额定载荷（AW2）,从最高运行速度到停车，如无特殊要求，制动平均减速度为：

- 列车平均常用制动减速度（80 km/h～0 km/h包括响应时间），不低于1.0 m/s2；

- 列车平均紧急制动减速度（80 km/h～0 km/h包括响应时间），不低于1.3 m/s2。

  - 全自动运营的列车冲击极限不应大于0.75 m/s3。

  - 车辆应在符合ASCE 21标准或同等国际标准规定的线路上进行试验，从垂向、横向和纵向分别评价乘坐舒适性，满足根据ISO 2631-1标准的要求。若按照GB/T 5599进行平稳性测量，车辆运行的平稳性指标应小于2.5。

  - 列车停止在运行道上，所有辅助设备均正常工作时，按ISO 3381标准进行检测，车内的等效连续噪声值不应大于68 dB（A）；列车在自由声场内，以（60±3）km/h匀速巡航通过时，按ISO 3381标准进行检测，车内的等效连续噪声值不应大于72 dB（A）。

  - 列车停止在运行道上，所有辅助设备均正常工作时，按ISO 3095标准进行检测，车外的等效连续噪声值不应大于68 dB（A）；列车在自由声场内，以（60±3）km/h匀速巡航通过时，按ISO 3095标准进行检测，车外的等效连续噪声值不应大于76 dB（A）。

  - 超员载荷的列车出现故障时，一列相同编组的动力完好空载列车能牵引故障列车在正线最大坡道上起动并运行至最近车站。对于多编组列车，在满足救援能力的基础上，应视线路和运营条件具有一定故障运行能力。

  - 车体采用整体承载结构，在其使用期限内能承受正常载荷的作用而不产生永久变形和疲劳损伤，并有足够的刚度，能满足修理和纠正脱轨的要求。在最大垂直载荷作用下车体静挠度不超过两转向架支承点之间距离的1/800。

  - 客室两侧应布置4个车门，每侧2个，每个门的净开宽度不小于1 900 mm，高度不低于1 830 mm。车门宽度应同时根据高峰上下客人数复核通行能力。

  - 客室应有足够的灯光照明，正常情况下，在距地板面高800 mm处的照度平均值不低于200 lx,最低值不低于150 lx（在车外无任何光照时）。在正常供电中断时，备有紧急照明，其照度应不低于100 lx。

  - 车辆走行机构的性能、主要尺寸应与运行道相互协调，并保证其相关部件在允许磨损限度内，仍能确保列车以最高允许速度安全平稳运行。即使在悬挂或减振系统损坏时，也应能确保车辆在运行道上安全地运行到终点。

  - 转向架应由车桥、悬挂组件、驱动组件、轮胎组件、导向组件等装置组成，可集成受流及接地装置。走行轮应设置胎压监测装置及漏气保用装置。

  - 列车应具备电制动和空气制动两种制动方式。空气制动应具有相对独立的制动能力，即使在牵引供电中断或电制动出现故障的意外情况下，也应能保证空气制动发挥作用，使列车安全停车。

  - 制动系统应具有常用制动、紧急制动功能，列车在平直道上实施紧急制动时，应能在规定的距离内停车。

  - 电制动与空气制动应能协调配合，常用制动应充分利用电制动功能并具有冲动限制。电制动时优先采用再生制动，电制动与空气制动应能实现平滑转换，在电制动力不足时空气制动按总制动力的要求补充不足的制动力。

  - 电力牵引宜采用变频调压的交流传动系统。

  - 车辆的空调制冷能力，应能满足在环境温度为33°C时，车内温度不高于28°C±1°C，相对湿度不超过65％。不同地区亦可根据当地气候条件在合同中另行规定温度要求。

  - 客室内采用空调系统时，其新风口和风道设置应确保制冷效果及乘客舒适性的要求，人均新风量不应少于10 m3/h。

  - 列车应具有在特殊情况下紧急疏散乘客的能力。

  - 列车宜通过列车通信网络进行控制。与运行及安全有关的控制除由列车通信网络进行外，如有必要还应有其他形式的冗余措施。

  - 列车应具有客室内与行车控制调度中心进行双向通讯的功能。

  - 列车应具有人工广播及自动报站的装置。客室内设有扬声器用于预告前方停站，并应设有线路、车站向导标志等乘客信息设施。

  - 客室内应设置乘客手动报警和能与行车控制调度中心对讲的装置，紧急情况下乘客可向行车控制调度中心报警，行车控制调度中心在乘客报警时应能立即识别报警车辆。

  - 所有车辆设备的电磁骚扰发射和抗扰度应符合下列规定：所有车辆设备的电磁干扰不应影响其它车载设备、其它轨道设备及乘客携带设备的正常运行；车载设备应具有足够的自身抗电磁骚扰能力，以便其能正常运行。

  - 车辆上所有电子与电气设备应符合GB/T 24338.4、GB/T 25119、GB/T 17626.8和GB/T 17626.11相关电磁骚扰和抗扰度的规定。

- 限界

  - 计算车辆及其轮廓线的坐标值，应取新造车辆的设计名义值。

  - 车辆转向架与导向轨、供电轨紧密接触，应统筹设计，车辆轮廓线内除导向轨或供电轨外，不应有其他轨旁设备。

  - 车辆限界计算应考虑至少四类因素，包括车辆静态因素、车辆动态因素、车辆磨耗因素、轨道因素等。

  - 车辆限界的计算应区分随机因素和非随机因素，对非随机因素应按线性相加合成，对按高斯概率分布的随机因素应采用均方根合成。

  - 对于高架和地面线路，在车辆限界计算时应考虑侧风影响，侧风风压宜取400 N/m2。

  - 设备限界应在车辆限界的基础上，考虑车辆爆胎、空簧爆裂或导向轮表层剥离等单一故障，并留有一定安全间隙。

  - 平面曲线地段的设备限界应进行水平加宽和坐标系旋转，水平加宽量应按下列公式计算：

Ta=n22+1000×R2−a22+m222−1000×R−m2	(2)

Ti=1000×R−1000×R2−a22	(3)

式中：

Ta——平面曲线外侧的设备限界水平加宽量（mm）；

Ti——平面曲线内侧的设备限界水平加宽量（mm）；

n ——车辆计算长度（mm）；

m ——车辆计算宽度（mm）；

a ——转向架中心距（mm）；

R ——线路曲线半径（m）。

  - 竖曲线地段的设备限界应进行加高，竖曲线内、外侧的竖向加高量均不应大于15 mm。

  - 建筑限界应在设备限界的基础上，考虑轨旁设备管线敷设空间，并结合土建工法和断面综合考虑拟定。

  - 一般情况下，除导向梁、供电轨、站台及站台门系统外，其他轨旁各系统均不应侵入设备限界，并留有适当的安全间隙，安全间隙不应小于20～50 mm。当建筑限界侧面和顶面没有设备和管线时，建筑限界和设备限界之间的最小间隙不宜小于100 mm。

  - 相邻区间线路，当两线间无墙、柱或设备时，两线设备限界之间安全间隙不宜小于100 mm。

  - 导向梁、供电轨的安装空间要求，由车辆供应商统一考虑，并纳入车辆轮廓线控制。

  - 对于直线地段站台限界，应符合下列规定：

- 站台面不应高于车厢地板面，与地板面（新轮、空载）高差不应大于35 mm；

- 站台边缘应设置故障扶正用的橡胶条。在车站有效站台范围内，站台边缘的橡胶条不得侵入车辆限界；在有效站台外，站台边缘的橡胶条不得侵入设备限界。有效站台与非有效站台分隔处应设置斜面过渡，过渡段宜通过土建站台渐变实现，过渡段长度不应小于1 500 mm；

- 站台边缘的橡胶条厚度不应小于25 mm。在车站有效站台范围内，站台边缘的橡胶条与车辆轮廓线间隙不应大于50 mm；

- 站台门的滑动门体至车辆轮廓线（未开门）之间的净距，不应大于130 mm，站台门与车辆限界之间，应保持不小于25 mm的安全间隙；

- 对于曲线地段站台限界，应按站台类型和曲线半径进行水平加宽计算。曲线站台水平加宽量不应大于80 mm。

- 轨道工程

  - 运行道是为车辆提供连续、平顺和一定摩擦阻力的滚动表面，并将承受的车轮荷载传布于支撑结构的结构。运行道结构应整体性强、稳定性好，轨道几何形位易于保持，其后期变形慢变形量小。

  - 曲线超高值应按以下公式计算：

(4)

式中：

V	——列车通过速度（km/h）；

R	——曲线半径（m）；

Se’	——欠超高（％，无量纲）。

圆曲线的最大超高值为6％，困难情况下为10％，载客区域最大允许欠超高为5％，道岔区最大允许欠超高为10％。

一般宜在未被平衡的离心加速度≥0.05g时设置超高。车站站台有效长度范围内不设超高。

  - 运行道应按照结构型式分为单基面和双基面；正线及出入线宜采用双基面结构，车场线库外宜采用单基面结构。

  - 运行道宽度应满足车辆安全运行要求；运行道高度应结合下部基础型式、排水、设备电缆过轨预埋条件、限界、超高设置方式等综合确定。运行道中心间距由车辆运行轮间距决定。运行道应能提供不小于0.85的摩擦系数。

  - 运行道表面应平整，平整度应满足线路长度方向每3m范围不超过3 mm。

  - 导向轨截面尺寸应根据车辆导向系统及供电轨安装需求和承载力条件综合确定，导向轨应具有足够的强度、耐久性和防腐性能。

  - 导向轨宜采用标准型钢，导向轨弯折、开孔、切角等加工应采取有效措施消除残余应力。导向轨宜优先选择具有一定延展性的材质。

  - 一般地段导向轨伸缩缝宜与列车行进方向垂直，宽度不应大于25 mm，在结构缝处，导向轨伸缩缝宽度宜与结构变形量一致，当伸缩缝宽度大于25 mm时，应采用相错式，最大宽度不得大于125 mm。伸缩缝处表面摩擦系数不应小于0.5。

  - 地面及地下线终端车挡应能承受列车以15 km/h速度撞击的冲击荷载，高架线终端车挡应能承受列车以18 km/h速度撞击的冲击荷载。车场库内线应能承受列车以8 km/h速度撞击的冲击荷载。特殊情况可根据车辆、信号等要求计算确定。

- 车站建筑与结构工程

  - 车站建筑应与航站楼或卫星厅等一体化规划设计，以确保将来运行使用的可靠性和灵活性。捷运系统站台层布置形式包括岛式站台、侧式站台、岛侧组合式站台、港湾式站台等，通过旅客类型、运行方案、运行模式分析，确定站台布置形式。

  - 车站站台宽度应满足乘降区宽度以及楼梯、自动扶梯和立柱的总宽度要求，站台乘降区旅客密度可参照《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104）执行。

  - 站台边缘应加设安全警示线。

  - 站台长度应满足远期列车停靠和乘降要求。

  - 车站站台需考虑无障碍设施。

- 环保和节能

  - 机场旅客捷运系统环境保护设施的设置宜按《民用机场工程项目建设标准》（建标105）执行，并参照《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104）第八十条要求。

  - 捷运车辆运行过程中对航站楼、卫星厅的振动、噪声影响要予以重视，原则上首先从项目规划、选线方案、车辆选型上进行考虑。非航站楼内敞开式运行环境时，不宜采用高等级减振措施。如遇航站楼内敞开式运行环境或敏感振动点，宜采取限速或站台门隔噪等措施。

  - 空侧捷运系统节能宜参照《绿色航站楼标准》（MH/T 5033）及《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104）第八十一条规定执行。

- （资料性附录）
缓和曲线长度表

_________________________________